### ПКЦ АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"

### ПАСПОРТ  СХЕМЫ

## На прокладку  газопровода высокого (II категории) и среднего давления

1 Объект:  Схема газоснабжения МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный   район»   Ленинградской   области

2 Шифр:   15287-СХ

3 Заказчик:  Администрация Фалилеевского сельского поселения Кингисеппского   муниципального района Ленинградской области

4 Год выпуска:  2016 г.

5 Основание для проектирования:  Договор

6 Стадия проектирования:   проектная документация

7 Основные сведения об объекте:

7.1 Система газоснабжения:      тупиковая

7.2 Общий расход газа:

часовой:    общий -  4167,91м3/ч

годовой:     общий - 8154,84тыс. м3/год.

часовой:    в перспективе -  2799,91м3/ч

годовой:     в перспективе - 4726,94 тыс. м3/год.

7.3 Давление газа в месте  врезки:   2,8 кгс/см2 (по состоянию на 02.12.2015 г.,справка АО «Газпром газораспределение  Ленинградская область» в г. Кингисеппе)

7.5 Общая протяженность газопровода: -  среднего  давления – 15,54 км

7.6 Газорегуляторный пункт:    ПРГ-НОРД-Norval 80-2.02- 1 шт

ПРГ-НОРД-Dival 600/40-2.01– 3 шт

ПРГ-НОРД-Dival 500/40-2.01– 2 шт

ПРГ-НОРД-HP100-2-ОГ.01- 1 шт

7.7 Защита от электрохимической коррозии:   по ГОСТ 9.602-2005.

7.8 Защита от электрохимической коррозии:  Защита стальных подземных участков  газопровода «весьма усиленной» изоляцией с заменой грунта на песок по всей высоте траншеи

7.9 Контур заземления: для ПРГ – 7 шт.

ПКЦ АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"

Главный инженер проекта                               Мескина Н.В.

Декабрь 2015